- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：赣州丽华彩印包装有限公司年产3600万平方米纸箱建设项目

建设单位（盖章）：      赣州丽华彩印包装有限公司

编 制 日 期：                2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 赣州丽华彩印包装有限公司年产3600万平方米纸箱建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-360730-04-01-551031 |  |  |
| 建设单位联系人 | 彭志敏 | 联系方式 | 13879059091 |
| 建设地点 | 江西省赣州市宁都县工业园 |  |  |
| 地理坐标 | 东经116°0′38.146″，北纬26°25′44.945″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2231 纸和纸板容器制造、C2319 包装装潢及其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 十九、造纸和纸制品业 22 中的“38、纸制品制造223*” 二十、印刷和记录媒介复制 业 23 中的 39 印刷 231 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 宁都县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 2404-360730-04-01-551031 |
| 总投资（万元） | 1200 | 环保投资（万元） | 65 |
| 环保投资占比（%） | 5.42 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：2005年3月建成并运营 | 用地（用海） 面积（m2） | 16000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中专项评价设置原则，本项目不设置专项评价。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[ a ]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 废水预处理后排入宁都县第二污水处理厂处理; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 未超过临界量; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不设置. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《江西宁都工业园扩区调区规划》。 审批机关：江西省人民政府办公厅。 审批文件名称及文号：《江西省人民政府办公厅关于同意弋阳工业园等三家省级开发区扩区和调整区位的函》（赣府厅字〔2016〕82号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 已开展并通过审查。 规划环境影响评价文件名称：《江西宁都工业园区扩区调区规划环境影响报告书》。 审查机关：江西省生态环境厅（原江西省环境保护厅）。 审查文件名称及文号：《江西省环境保护厅关于江西宁都工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》赣环评函〔2015〕121号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《江西省环境保护厅关于江西宁都工业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环评函〔2015〕121号）的审查意见，宁都工业园（又名水东工业园）主要发展绿色食品、轻纺服装、门业、矿业加工（主要为稀土、钨等精深加工，不含选矿和冶炼）和电子信息（不含电镀）等产业，规划期末生产生活能源以电为主。 优化工业园发展的产业定位。在规划实施过程中，入驻企业布局应综合考虑产业之间的相容性和卫生防护距离要求，按照行业分类进入工业园相应片区，防止产生交叉污染。 工业园应严格按照《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号）有关要求，“两高”项目选址应符合生态环境保护法律、法规、规章以及强制性标准要求。新建、扩建石化、化工、煤化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃、建筑陶瓷、原药制造项目应布设在依法合规设立且经规划环评的产业园区，并满足大气环境防护距离要求。对拟建“两高”项目，各地在履行各项审批手续之前，要深入论证项目建设的必要性、可行性，确保符合各项政策要求，并及时纳入本地区“两高”项目清单管理。 入园项目的设备、工艺、原料等必须符合清洁生产要求，并按照清洁生产和节能减排要求，进一步降低能耗、物耗水平，防止物料“跑、冒、滴、漏”，减少污染物排放量。 入园企业应采取有效措施，确保污染物达标排放。生产废水进行预处理达到污水处理厂接管标准要求后方可排入集中式污水处理厂处理。应对生产中的废气进行有效治理，采用低噪声设备并采取减振隔声措施，确保外排废气、噪声达到相应的标准。固体废物需妥善处理处置。 本项目位于宁都县工业园，为纸箱建设项目，不属于禁止入驻项目和高能耗项目，此外本项目对生产过程中产生的废气及设备噪声采取相应的治理措施，确保废气、噪声能实现达标排放，废水处理后达到接管标准要求后排入园区污水处理厂，因此项目的建设符合园区规划环评的环保要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为C2231 纸和纸板容器制造、C2319 包装装潢及其他印刷，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发[2005]40号），本项目为允许类，宁都县行政审批局对本项目予以备案（统一项目代码：2404-360730-04-01-551031），项目符合国家产业政策。 2、与赣州市及宁都县“三线一单”生态分区管控方案相符性分析 对照《赣州市人民政府印发赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（赣市府字[2020]95号），本项目位于江西省赣州市宁都县重点管控单元3中“宁都工业园（环境管控单元编码：ZH36073020003）”。本项目与《关于印发《赣州市生态环境总体准入要求》及《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》的通知》（赣市环委办字[2021]5号）相符性分析见下表。 表1-2 项目与赣市府字【2020】95号相符性分析 要求; 本项目; 相符性. 重点管控单元应优化空间和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。涉及生态保护红线的，按照国家和省相关规定进行管控。; （1）本项目位于江西省赣州市宁都县工业园。本项目为C2231 纸和纸板容器制造、C2319 包装装潢及其他印刷，项目建设符合审查意见中发展产业要求，项目建设符合宁都县工业园产业规划。 （2）项目区域环境质量现状较好，具有一定环境容量。 （3）项目建设运营期产生的污染物经处理处置后能达标排放，三废均能有效处理，不会明显降低区城环境质量现状，本项目建成后不会改变项目所在区域的环境质量功能；本项目通过加强生产管理，加强废气废水环保设施维护及管理，采取相应的风险防范措施，可将环境风险控制在可以接受的范围内。 （4）项目建成运行后，通过管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效地控制污染。 （5）根据《宁都县生态红线划定范围图》，本项目不在生态红线范围内，因此满足生态红线保护要求。; 符合. 表1-3 与赣市环委办字[2021]5 号中附件1相符性分析 维度; 清单编制要求; 准入要求; 相符性分析; 是否符合. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1、禁止新建、改扩建《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类产业。; 对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于淘汰类产业; 符合. 2、大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、龙南市和寻乌县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中禁止类项目；石城县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中禁止类项目。; 本项目位于江西省赣州市宁都县工业园，不属于江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）中的禁止类项目; 符合. 3、东江（定南水）源、东江（寻乌水）源、赣江（章江）源、赣江（贡江）源源头区内禁止新建污染企业等不符合源头保护区生态功能定位的活动。; 本项目不位于水源源头保护区; 符合. 4、不得引进产业规划禁止类项目进入园区。; 本项目不属于园区规划禁止类项目; 符合. 5、禁养区内禁止建设规模化养殖场或养殖小区。; 本项目不属于养殖业; 符合. 6、自然保护区核心区原则上禁止人为活动。; 本项目不位于自然保护区内; 符合. 空间布局约束; 限制开发建设活动的要求; 1、不得新建规模不符合各行业准入条件的项目。; 无规模限制; 符合. 2、不得新建《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备。; 本项目不属于《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备; 符合. 3、江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中限制类项目，大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县按准入条件建设；江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中限制类项目，石城县按准入条件建设。; 本项目不属于江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）中的禁止类项目; 符合. 4、矿产资源禁止开采区：区内实行生态环境保护优先，原则上不得新设固体矿产的矿业权。对生态环境无影响或影响较小的地热、矿泉水等液体矿产，在征得相关部门同意后可设置矿业权。建立动态巡查和监管制度，有效防止违法违规采矿活动。; 本项目不属于采矿业; 符合. 5、禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。; 本项目不位于饮用水水源保护区内; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 1、现有生态红线内不符合生态功能活动限期退出或关停。; 本项目不位于生态红线范围内; 符合. 2、现有饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目拆除或关闭。; 本项目不在饮用水水源一级保护区内; 符合. 3、现有禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖业户应限期退出或关停。; 本项目不属于养殖业; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 1、到2020年，赣州市全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在13.07万吨、1.79万吨、5.62万吨、3.86万吨以内，比2015年分别下降4.3%、3.8%、4.42%和7.28%。“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求。; 项目废水、废气均达标排放，废水纳入工业园污水处理厂处理，VOCs满足总量控制指标要求，污染物排放量满足赣州市宁都生态环境局总量控制指标，区域污染物排放总量不增加。; 符合. 现有源提标升级改造; 1、2020年底前，完成中心城区城镇污水处理厂一级A排放标准改造。; 不涉及; 符合. 2、到2020年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉(含茶炉大灶、经营性小煤炉)，赣州市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉基本完成清洁能源替代。依法严把准入关，县级及以上城市建成区不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; 1、积极参与和龙岩市区域大气污染防治联防联控合作及和广东省跨界河流水污染联防联控协作工作，推动省界生态环境特征相似区域环境管控要求协调统一。; 不涉及; 符合. 2、严格管控农用地，不得在污染地块种植水稻等特地农产品。; 不涉及; 符合. 3、纳入疑似污染地块的，应当依法开展土壤污染环境质量状况调查，确定为污染地块后，经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量标准要求后，方可进入用地程序。; 本项目用地未纳入疑似污染地块; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; 1、工业园区应建立三级环境风险防控体系。; 本项目建立三级环境风险防控体系; 符合. 2、紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止规划环境风险等级高的建设项目。; 本项目不属于环境风险高的建设项目; 符合. 3、生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。; 本项目按要求采取了分区防控措施，设置防腐、防渗措施，设置了风险防范措施以防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。; 符合. 4、产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 企业配套建设一般工业固体废物暂存库、危废间，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建造和管理，防雨淋和扬尘。; 符合. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 1、到2020年赣州市区域用水总量不得超过35.83亿立方米。; 不涉及; 符合. 2、农业灌溉水有效利用效率不低于0.509。; 本项目无农业灌溉水; 符合. 地下水开采要求; 禁止在赣州市中心城区新增取用地下水。; 本项目不位于赣州市中心城区; 符合. 能源利用总量及效率要求; 到2020年，全市万元地区生产总值能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在1019万吨标准煤以内。; 不涉及; 符合. 禁燃区要求; - 禁止在赣州市划定的高污染燃料禁燃区燃用高污染燃料，及新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 2、禁燃区内现有使用高污染燃料的区域应分期分批次淘汰或实施清洁能源改造。; 本项目不涉及高污染燃料; 符合. 表1-4 与赣市环委办字[2021]5 号中附件2相符性分析 管控单元; 文件要求; 项目情况; 是否相符. 江西省赣州市宁都县重点管控单元3（编码：ZH36073020003）; 空间布局约束; 1、不得引进产业规划禁止类项目进入园区。 2、现有园区产业规划禁止类的企业逐步停产或关停。; 本项目不属于园区产业规划禁止类项目; 符合. 污染物排 放管控; 1、企业达标排放。 2、新建项目污染物排放量应实施县（市）平衡，区域污染物排放总量不增加。 3、新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。 4、鼓励企业加大工业用水重复利用率，特定行业工业用水重复利用率应满足该行业清洁生产要求。; 1、本项目VOCs已向生态环境部门申请总量，区域污染物总量不增加。 2、本项目废水、废气均处理达标后排放 3、本项目所在行业无工业用水重复率要求。; 符合. 环境风险防控; 1、紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。 2、园区应建立三级环境风险防控体系。 3、生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 4、产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 1、无敏感点与本项目紧邻，卫生防护距离范围内无敏感目标。 2、园区已建设三级环境风险防控体系 3、本项目设置了一般工业固体废物临时贮存库和危险废物贮存库，并且设置相应的防渗措施。; 符合. 资源利用效率要求; 企业工业用水重复率执行行业标准要求。; 本项目所属行业无工业用水重复率要求。; 符合. 项目符合《关于印发<赣州市生态环境总体准入要求>及<环境管控单元生态环境准入清单>的通知》（赣市环委办字[2021]5号）要求。 3、“三线一单”符合性分析 ①生态红线 根据江西省人民政府文件《江西省人民政府关于发布江西省生态保护红线的通知》（赣府发〔2018〕21号）可知，生态空间保护红线总体构成主要有：水源涵养功能生态保护红线、生物多样性维护功能生态保护红线、水土保持功能生态保护红线。 本项目位于江西省赣州市宁都县工业园，用地为工业用地，不涉及赣府发〔2018〕21号文中所列生态红线区域，符合江西省生态红线区域保护规划要求；依据宁都县生态红线划定范围图，项目不在生态红线范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 根据《长江经济带战略环境评价江西省“三线一单”研究报告》、《长江经济带战略环境评价江西省赣州市“三线一单”划定技术报告》，对宁都县大气环境质量、水环境质量及土壤环境风险防控提出了底线要求： 表1-5 江西省赣州市“三线一单”中关于宁都县环境质量底线目标 环境质量底线要求; 2020年; 2025年; 2035年. 大气环境质量底线; PM2.5浓度目标（µg/m3）; 28; 28; 28. 大气污染物允许排放量（t/a）; SO2; 1602; 1557; 1557. NOX; 2672; 2634; 2634. 一次细颗粒物; 12833; 12435; 12435. VOCs; 597; 581; 581. 氨; 3089; 2935; 3935. 水环境质量底线; 断面名称; 2020年; 2025年; 2035年. 梅江江口; Ⅲ类; Ⅲ类; Ⅲ类. 土壤环境风险防控底线; 受污染耕地安全利用率; 达到省政府下达的指标要求; -; 95%. 污染地块安全利用率; 90%; -; 95%. 水环境质量底线：根据赣州市生态环境局公示赣州市2024年3月地表水监测月报，梅江江口断面地表水环境质量满足所《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。本项目废水经预处理达到宁都县第二污水处理厂接管标准后排入工业园污水管网最终进入宁都县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入梅江，不会突破水环境质量底线。 大气环境质量底线：根据江西省生态环境厅发布的《2022年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》：2022年宁都县六项污染物浓度年均值已达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，已达到“三线一单”中的环境质量底线要求，本项目主要通过对污染物的削减，满足环境空气质量底线要求。 土壤环境风险防控底线：本项目主要在运营期可能对土壤环境产生影响，产生影响的途径主要为废水发生泄漏进入土壤以及固体废物迁移扩散至土壤，本项目特征污染物不涉及土壤重点污染物（镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍）。因此基本不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后环境影响较小，土壤环境风险防控可满足三线一单要求。 ③资源利用上线 本着合理利用水资源的前提，宁都县开发坚持水资源可持续利用的原则，统筹考虑水资源的开发、利用、治理、配置、节约与保护，在重视水资源开发利用的同时要加强对水资源的节约与保护，在重视工程建设的同时要强化管理。通过对宁都县水资源承载力分析，宁都县现有水资源利用量未突破《赣州市水利局关于下达赣州市水资源管理三条红线控制指标2016-2020）及2030年用水总量控制指标的通知》下达的总量，仍有余量，未突破宁都县水资源利用上线。 根据宁都县工业园规划提出的电力工程规划，可满足园区项目建设需要及工业用电需求。 项目用水来源于工业园供水管网，用电来源于工业园供电系统，可以满足生产生活需求，本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的新水、电力等资源不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目符合宁都县工业园区产业规划。根据《江西省发展改革委关于印发江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单的通知》（赣发改规划〔2017〕448号）及《江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单》的通知（赣发改规划〔2018〕112号），本项目不在环境准入负面清单中，符合生态环境准入条件。 综上，项目的建设符合“三线一单”的管理要求。 4、与《赣府厅发〔2021〕33号》的相符性分析 根据江西省人民政府办公厅文件《关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号）文规定：“两高”项目范围暂定石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色、煤电8个行业年综合能源消费量5000吨标准煤（等价值）及以上的项目。 本项目属于其他建筑材料制造，根据江西省发展和改革委员会关于印发《江西省“两高”项目管理目录（2023年版）》的通知，本项目不属于“两高项目”。 5、环发[2012]77号文符合性 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的规定，对新建项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本项目在营运过程中，不存在重大危险源，在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程的事故对周围影响处于可接受水平。本项目建设满足《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）关于环境风险评价的要求。 6、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 根据《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告2013年第31号）：对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放。恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化，净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 本项目生产工序产生的废气属于含低浓度挥发性有机物，不具有回收价值；废气采用三级活性炭吸附处理，符合吸附技术要求；本项目废气经处理后由排气筒引至高空排放，符合采取高空排放的要求；本项目产生的废活性炭交由有资质单位进行处置，符合国家固体废物管理的相关规定处理处置要求。因此，本项目与《挥发性有机物污染防治技术政策》是相符的。 7、与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）相符性分析 方案提出：加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业VOCs治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装VOCs综合治理。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型板件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 本项目属于C2231 纸和纸板容器制造、C2319 包装装潢及其他印刷，水性油墨等原辅材料应密闭存储，印刷产生的挥发性有机废气经集气罩收集后经三级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。满足《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53号）要求。 8、与《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》的通知（赣环大气〔2019〕20号）相符性分析 方案提出：到2020年底，表面涂装企业低VOCs原辅料替代应达到20%以上，有机化工企业低VOCs原辅料替代应达到10%以上，各地根据减排情况，进一步增加低VOCs原辅料替代减排的有机化工和表面涂装企业数量，扩大示范作用。 本项目属于C2231 纸和纸板容器制造、C2319 包装装潢及其他印刷，水性油墨等原辅材料应密闭存储，印刷产生的挥发性有机废气经集气罩收集后经三级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。满足《江西省生态环境厅关于印发江西省重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》的通知（赣环大气〔2019〕20号）要求。 9、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）从VOCs物料储存、转移和输送、工艺过程、设备与管线组件泄漏、敞开液面和废气收集处理系统等方面提出无组织VOCs控制要求，本项目与该文件相符性分析见表1-6。 表1-6 与GB37822-2019相符性分析 名称; 文件要求; 项目情况; 符合性. VOCS物料储存无组织排放控制要求; （1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 （2）盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 （3）VOCs物料储库、料仓应满足 3.6条对密闭空间的要求。; 本项目涉VOCs物料（水性油墨）储存在密闭桶内，涉VOCs物料非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 符合. 物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目涉液态VOCS物料采用密闭桶转移物料。; 符合. 工艺过程无组织排放控制要求; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目VOCs质量占比小于10%，VOCs产品使用过程在密闭空间内操作，生产厂家提供方法进行维护，填写维护记录。; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs 原料材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 评价要求建设单位建立台账，记录含VOCs 原料材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 符合. 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 本项目通风生产设备、操作工位、车间厂房等符合安全生产、职业卫生相关规定，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，已采用合理的通风量。; 符合. 载有VOCs 物料的设备及其管道在开停车、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 评价要求建设单位在开停车、检维修和清洗时，对载有VOCs物料的设备及其管道应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至尾气处理系统。; 符合. 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 本项目涉及VOCs废料存储在密闭的桶内，并交由有资质的单位处置，废包装桶加盖密闭。; 符合. 无组织排放废气收集处理系统要求; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 评价要求本项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 符合. 综上，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 10、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 方案提出：严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准，采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。 本项目属于C2231 纸和纸板容器制造、C2319 包装装潢及其他印刷，水性油墨等原辅材料应密闭存储，印刷产生的挥发性有机废气经集气罩收集后经三级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求。 11、与长江经济带文件相符性分析 （1）与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022版）相符性分析 根据推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）》通知（长江办[2022]7号），项目与其符合性见下表。 表1-7 与《长江经济带发展负面清单指南》相符性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 是否相符. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江千线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 项目不属于码头项目，不涉及过长江通道; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目; 项目不涉及自然保护区、风景名胜区; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目; 项目不涉及饮用水水源保护区; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投 资建设项目; 项目不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 项目不涉及长江流域河湖岸线，不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 废水经预处理后经污水管网接入宁都县第二污水处理厂处理; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞; 项目不涉及水生生物保护区，不进行捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 项目不在长江干流1公里范围，不属于化工项目，项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目不属于石化、现代煤化工等项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 项目不属于明令禁止的落后产能项目，不属于高耗能高排放项目; 符合. 因此，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行，2022年版)》通知（长江办[2022]7号）要求。 （2）与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）的相符性分析 表1-8 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析 项目; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 负面清单; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道市局规划》的过长江通道项目; 项目不为此类项目; 相符. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内、不在风景名胜区核心景区; 相符. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施; 项目不涉及风景名胜区内; 相符. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线及河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防治污染饮用水水体; 项目不属于饮用水源保护区范围内; 相符. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目，单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境; 项目不在水产种质资源保护区及国家湿地公园等范围内; 相符. 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不属于国家湿地公园岸线及河段范围内，且不属于挖沙采矿项目; 相符. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 本项目不属于岸线保护区、保留区; 相符. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区; 相符. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 本项目废水经预处理达标后排入宁都县第二污水处理厂处理达标后排放; 相符. 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞; 项目不进行水生生物捕捞; 相符. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目不属于化工项目建设; 相符. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不属于化工、尾矿库冶炼渣库和磷石膏库等项目的建设; 相符. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 相符. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资建设新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动，对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 相符. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地部门不得以任何名义、任何方式新增产能片；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续; 项目不属于产能严重过剩项目; 相符. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批; 项目不属于赣府厅发〔2021〕33号文规定的“两高”项目; 相符. 综上，本项目不在《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）中的负面清单之列。 12、项目选址合理性 本项目项目建设符合宁都县工业园区规划环境影响报告书审查意见中发展产业要求，且区域环境质量现状较好，具有相应的环境容量。根据《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目用地性质为工业用地，不属于限制类及禁止类用地，项目用地符合园区产业及土地利用规划。项目卫生防护距离范围内无村庄、居民区等敏感点及食品、药品、电子等对环境空气要求较高的敏感企业。项目选址符合相关标准、规范要求，符合地方的相关规范要求，项目与周边环境的相容性较强，与区域环境功能相容，选址符合要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目由来 赣州丽华彩印包装有限公司成立于2004年03月16日，注册地位于江西省赣州市宁都县工业园，经营范围包括印刷、包装、服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。赣州丽华彩印包装有限公司投资1200万元江西省赣州市宁都县工业园建设年产3600万平方米纸箱项目。 根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函［2018］31 号）中明确规定，依据《行政处罚法》第二十九条规定：“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。”。法律规定“未批先建”违法行为的行政处罚追溯期限应当自建设行为终了之日起计算。“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予行政处罚，建设单位应主动补交环境影响评价报告表并报送审批部门审查，故建设单位主动提出办理环境影响评价手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及其它相关环保法规及政策的要求，本项目建设需进行环评影响评价。根据本项目建设内容，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）相关规定相关规定，本项目属于十九、造纸和纸制品业 22中的“38、纸制品制造223*-有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”及二十、印刷和记录媒介复制业 23 中的39印刷231-其他（激光印刷除外；年用低VOCs含量油墨10吨以下的印刷除外），本项目编制环境影响报告表，赣州丽华彩印包装有限公司委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对项目环境影响因素进行了识别、筛选、分析、评价，在此基础上编制了本项目环境影响报告表，供建设单位上报行政审批部门审批。 2、建设内容 本项目占地面积16000m2，建筑面积14950m2。建设内容包括建设生产厂房、仓库、锅炉房、办公生活区，配套公用工程及环保工程。项目建设内容见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 建设名称; 建设规模及内容. 主体 工程; 印刷生产车间; 1层，高9m，占地面积5000m2，建筑面积5000m2。主要建设印刷生产线。. 模切生产车间; 1层，高9m，占地面积2000m2，建筑面积2000m2。主要建设生产纸箱生产线。. 纸箱生产车间; 1层，高9m，占地面积2000m2，建筑面积2000m2。主要建设模切生产线。. 仓库; 1层，高9m，占地面积5100m2，建筑面积5100m2。. 辅助 工程; 办公区; 位于生产车间1层. 锅炉房; 1#锅炉房：1层，高3.5m，占地面积300m2，建筑面积300m2，设置一台4t/h生物质锅炉。 2#锅炉房：1层，高3.5m，占地面积200m2，建筑面积200m2，设置一台2t/h生物质锅炉（备用）。. 公用 工程; 供水; 工业园供水管网. 排水; 雨污分流. 供电; 工业园供电系统. 环保 工程; 废气处理设施; 印刷产生的挥发性有机废气经集气罩收集后经UV光解+三级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；生物质燃烧废气经低氮燃烧器技术+碱液喷淋塔（TA002）处理后通过35m高排气筒（DA002）排放。. 废水处理设施; 喷淋废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；纯水制备产生的浓水为清净水，直接排入雨水管网；生活污水经化粪池预处理、印刷机清洗废水经沉淀+压滤+活性炭过滤+超滤处理达到宁都县第二污水处理厂接管标准后通过废水总排放口排入宁都县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排入梅江. 噪声防治措施; 机械设备、风机等选用低噪声设备+隔声减振+厂房隔声. 固体废物; 分类收集，按相关规定进行设置，按规定设置一般工业固体废物贮存库（占地面积10m2），危险废物贮存库（占地面积为10m2）. 3、主要产品方案及产能 本项目年产3600万平方米纸箱。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产能; 包装规格. 1; 纸箱; 万平方米/年; 3600; 按客户需求定制，无固定规格. 4、主要原辅材料及能源消耗情况 本项目主要原辅材料见表2-3。 表2-3 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量（t）; 包装形式及规格; 使用工序; 最大贮 存量; 备注. 1; 瓦楞纸; 22500; 捆带包扎; 制作纸板; 2000; 用于生产瓦楞纸板. 2; 玉米淀粉; 320; 25kg桶装; 上胶; 50t; 外购成品，内含少量片碱、硼砂. 3; 水性油墨; 15; 25kg桶装; 印刷; 1.5t; 外购成品，直接使用. 4; 油墨清洗剂; 0.1; 25kg桶装; 印刷设备清洗; 0.025t; 外购. 5; 成型生物质燃料; 2000; 袋装; 锅炉; 10t; 外购. 6; 机油; 0.1; 4kg瓶装; 设备; 0.04; 外购. 7; 水; 7293; /; /; /; 工业园供水系统. 8; 电; 90万kW•h; /; /; /; 工业园供电系统. 表2-4 主要原辅料理化性质 名称; 理化性质. 玉米淀粉; 白色微带淡黄色的粉末。玉米粉末加入少量片碱、硼砂制得成品。产 品吸湿性强，最高能达 30%以上。. 片碱; 氢氧化钠，化学式 NaOH，无色透明晶体，易溶于水、乙醇、甘油，不 溶于丙酮、乙醚。. 硼砂; 一种无机化合物，含有无色晶体的白色粉末，易溶于水。. 水性油墨; 物理状态为液体，轻微气味，PH 值：8.0~9.5，自燃温度：不自燃，相 对密度（水=1）：1.0~1.1。主要成分为：水性丙烯酸树脂 31%~51%、 颜料16%~31%、水21%~41%。. 油墨：是由色料和树脂连接料、适性调整剂、干燥性组成。具有很好的抗水性，是一种干燥速度快，光泽好，色彩鲜艳，耐水、耐溶剂、耐磨性很好的油墨，广泛引用于印刷行业。根据胶印油墨MSDS报告可知，本项目所用胶印油墨中的VOCs未检出，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值中单张胶印油墨 VOCs限值要求。 5、主要生产设备 本项目所用设备既不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的“淘汰类、限制类”设备之列，也不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批、第四批范围内，本项目设备不属淘汰落后设备，本项目设备清单见表2-5。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号/规格; 数量. 1; 全自动制糊机; CHC-FAN9123; 1台. 2; 自动调墨机; /; 1台. 3; 印刷机; 1272*2700; 5台. 4; 平轧机; SR1650; 1台. 5; 高速自动碰线机; /; 1台. 6; 全自动糊箱机; QZJ2400; 1台. 7; 半自动糊箱机; AS-009、006; 4台. 8; 全自动钉箱机; QZJ2400; 1台. 9; 手动钉箱机; 1700型; 4台. 10; 打包机; GB-1108FL-2004; 1台. 11; 空压机; 阿特拉斯-132; 2台. 12; 模切一体机; /; 1台. 13; 蒸汽冷凝系统; /; 1套. 14; 污水处理设备; /; 1套. 15; 高速全自动糊钉一体机; JW-1228B; 1台. 16; 喷码机; /; 1台. 17; 风机; /; 2台. 18; 生物质锅炉; 4t/h; 1台. 19; 生物质锅炉（备用）; 2t/h; 1台. 6、公用工程 （1）给水 项目位于江西省赣州市宁都县工业园，由市政供水管网提供。厂内给水系统分为生活给水系统、消防给水系统，本项目用水主要包括生活用水、锅炉用水、印刷机清洗用水、碱液喷淋塔用水，新水用量7293t/a。 ①生活用水 项目员工人数为100人，均不在厂区住宿，年工作日为300天，根据《江西省生活用水定额》（DB36/T419-2017），人均用水量按50L/（人·天），则生活用水量为5m3/d，合计1500m3/a，生活污水排污系数按0.8计，则项目生活污水产生量为4m3/d，1200m3/a。 ②锅炉用水 根据锅炉对水质的要求，新鲜水在进入锅炉前需要进行软化处理，处理目的是去除水中的钙、镁离子，以防止水的硬度过高，影响锅炉的正常运行。在软水处理过程中，会产生软化处理废水，同时锅炉运行过程中同样会产生锅炉排污水，项目拟设置1套纯水制备机组，设计综合产水率约为70%。根据项目水平衡图可知，本项目锅炉运行时间8h/d，锅炉纯水需求量为32m3/d，另外本项目设置1套蒸汽冷凝回收系统，蒸汽供热过程损耗5%，根据水平衡，本项目锅炉新水用量15.31m3/d，4593m3/a；浓水产生量约为13.71m3/d，4113m3/a。浓水作为清净水直接排入雨水管网。 图2-1 纯水制备工艺流程及产污节点图 ③印刷机清洗用水 根据建设单位提供的资料，本项目设置5台印刷机，每天印刷结束或换颜色印刷时需进行清洗。项目印刷机自带清洗系统，需要清洗时人工将吸水管放入清洗桶中，设备抽水后自动清洗。结合项目运行情况，本项目清洗用水量为1t/d（300t/a），废水排放系数按0.9计，则项目清洗废水产生量为0.9m3/d，270m3/a。 ④碱液喷淋塔：本项目废气使用碱液喷淋塔进行脱硫，生物质颗粒燃烧废气采用碱液喷淋塔处理，碱液喷淋塔用水量30t/d，产生的喷淋废水经沉淀池处理后循环使用，在循环过程水分蒸发，蒸发量按10%计算，需定期补充新水3t/d。 （2）排水 纯水制备产生的浓水为清净水，直接排入雨水管网；喷淋废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理、印刷机清洗废水经沉淀+压滤+活性炭过滤+超滤处理达到宁都县第二污水处理厂接管标准后通过废水总排放口排入宁都县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排入梅江。 图2-2 水平衡图（t/d） （3）供电 本项目用电由工业园供电系统提供，项目年用电量为90万kW·h。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动人员100人，均不在厂区内食宿。项目全年运营300天，实行一班工作制，每班8小时。 8、总平面布置 厂区平面呈矩形布置，主入口布置在东侧，厂区布置生产车间、仓库，配套生活用房布置在厂区西北角，设置2个锅炉房位于厂区西北角，一般固废暂存间、危险废物暂存间位于仓库南侧，污水处理位于印刷车间西侧，项目各个区间分布有致，相互衔接。从总体上讲，本项目功能区划分明确，各功能区平面布置亦充分考虑安全间距，避免相互影响。本项目平面布置较为合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目为利用现有标准厂房进行生产经营，2005年3月生产设备安装完成并投产，施工期基本已结束，施工产生的废水、废气均已妥善处置，无环境遗留问题，本次不对施工期进行分析。 2、营运期工艺流程 图2-1 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： （1）预热 将卷筒瓦楞原纸（里纸）固定在退纸架上，以一定的速度输送至预热缸进行预热，预热通过生物质锅炉提供的产生的热蒸汽间接加热，预热温度为180℃，预热时间约3min。 （2）成型 预热后的瓦楞原纸进入单面瓦楞机。瓦楞原纸通过瓦楞机的上、下两支瓦楞辊相互咬齿运转。压楞成型时必须在上瓦楞辊上施加一定压力，施压的同时，使瓦楞原纸在瓦楞辊的热压状态下压楞折叠，制成瓦楞芯纸的楞形（即波浪线）。该工序会产生噪声。 （3）复合烘干 瓦楞原纸经过压楞折叠成型后，由传递装置将其送入上胶环节，由瓦楞机上的涂胶辊均匀对其涂上玉米淀粉胶，然后进行粘贴复合。两层复合时由下瓦楞辊与压力辊之间的运转，并通过相应压力，形成复合瓦楞纸板。该玉米淀粉胶主要由玉米淀粉、水按照一定比例通过搅拌混合配置而成，原料中不含有机溶剂，因此粘合过程不产生有机废气。 经上胶粘合过后的纸板需在150℃下进行固化，使之复合成型，该固化采用热蒸汽间接加热。之后采用热板冷却部对产品冷却，热部采用密集式压辊加压，液力整体提升下降，有利于纸板粘合成型。冷却部采用密集式拖压辊，确保定型质量。该工序会产生噪声。 （4）切纸 成型的纸板经冷却后进入纵横切机，根据客户订单的不同规格尺寸进行压线、裁切成片，该工序会产生噪声、废纸板。 （5）印刷 根据客户要求，部分纸箱形状比较规整的通过印刷机、模切一体机进行印刷加工。印刷原理为柔版印刷，通过网纹辊传递油墨，项目根据工艺要求，不需进行烘干工序，且印刷面积较小，即印即干。印刷使用的印版为外购的成品印版，项目不制版。在进入印刷工序前期，工人将配好色的水性油墨注入到印刷机内开展印刷工序。印刷机每天生产结束或者换色时需要对设备内网纹辊等沾有油墨的部位进行清洗，采用自来水进行清洁。一批次的印刷完成后工人根据顾客的订单需要进行印版的更换。该工序会产生印刷有机废气、印刷机清洗废水、噪声、废纸板、废印版。 （6）钉箱：人工将开槽后的纸板放进钉箱机内进行自动折叠订箱，将需要固定的顶角及重叠的棱角处进行扁丝固定，形成4面固定，顶面和底面可开合的水印纸箱。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为完善环保手续，不新增任何构建筑物及其他设施、设备，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题即为现状产生的污染物及引发的环境问题，概述如下： 表2-6 与项目有关的原有环境污染问题 内容 要素; 排放口（编号、名称）/污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 存在问题; 整改措施. 大气环境; 印刷产生的挥发性有机废气; VOCs; 无组织排放; 未采取污染防治措施; 集气罩收集后经UV光解+三级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）排放. 生物质锅炉燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器技术+碱液喷淋塔处理后通过15m高排气筒排放; 排气筒高度不符合要求; 排气筒高度增加至35m. 地表水环境; 生活污水; COD、NH3-N、SS、BOD5; 化粪池; /; /. 清洗废水; COD、NH3-N、SS、BOD5、色度; 简易沉淀后回用; 废水处理措施不可行; 经沉淀+压滤+活性炭过滤+超滤 （处理规模1t/d）预处理后排入污水管网. 喷淋废水; SS; 沉淀后回用; /; /. 纯水制备浓水; SS; 排入雨水管网; /; /. 声环境; 厂界; 等效连续A声级Leq; /; 未采取有效噪声治理措施; 采取隔声、消声、减振等综合治理措施. 固体废物; 厂内固体废物分类收集，及时清运，未按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定建设一般固废暂存间。未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及其修改单中的规定要求进行防渗处理，对危废进行分类收集、贮存，未制定相关台账制度及管理规范。; 规范设置一般固体废物暂存间（占地面积10m2）；危险废物暂存间（占地面积为15m2）. |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）项目所在区域达标性判断 根据《环境影响评价技术导则（HJ2.2-2018）》规定，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。本次评价引用江西省生态环境厅发布的《2022年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中宁都县的数据对本项目区域达标性判定，具体数据见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 城市; 县（市、区）名称; SO2; NO2; PM2.5; PM10; CO日均值95%位数值; O3日最大8小时值90%位数值. 赣州市; 宁都县; 3; 11; 14; 31; 1.2; 131. 标准值; 60; 40; 35; 70; 4; 160. 占标率; 5; 27.5; 40; 44.29; 30; 81.88. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，宁都县2022年环境空气质量各项指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，赣州市宁都县为达标区。 （2）其它污染物 本次评价TVOC、TSP于2024年3月29日~31日委托江西博华环境检测科技有限公司进行监测。 表3-2 引用大气监测点位和监测项目 序号; 监测点位置; 与本项目方位及距离; 监测项目; 备注. A1; 彭屋; 厂界西南侧70m; TVOC、TSP; 周边敏感点. 表3-3 环境空气质量监测现状监测结果 监测项目; 监测结果. TVOC; 8h平均值; 浓度范围（mg/m3）; 0.215~0.239. 标准（mg/m3）; 0.6. 超标率（%）; 0. 最大Pi值; 0.398. TSP; 24小时平均值; 浓度范围（mg/m3）; 0.093~0.106. 标准（mg/m3）; 0.9. 超标率（%）; 0. 最大Pi值; 0.118. - 注：“L”表示低于检出限。 根据环境空气质量现状监测统计及评价结果，项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中标准限值要求，环境空气现状质量良好，能符合功能区划要求。 2、地标水环境质量 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），若评价范围内已有例行监测点位，或评价范围内有近3年的监测资料，可不再进行现状监测。根据赣州市生态环境局公布的赣州市2024年3月地表水监测月报，项目所在区域地表水梅江地表水环境质量地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质要求。 表3-4 2024年3月赣州市重点流域河流水质评价结果一览表 所在流域; 断面名称; 水质达标情况%; 水质类别. 梅江; 梅江江口; 100; Ⅱ类. 3、声环境 本项目厂界周边50米范围内存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响型）中对区域环境质量现状的声环境要求，委托江西博华环境检测科技有限公司对项目所在地敏感点声环境现状进行了监测，监测时间为2024年3月29日，监测周期为1天，监测时段为昼间和夜间。具体监测情况见下表。 表3-5 噪声监测情况表 单位dB（A） 监测点位; 类别; 监测结果dB（A）; 执行标准dB（A）; 达标情况. N1 厂界东侧居民区; 昼间; 55.8; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 44.4. N2 厂界北侧宁都县第八中学; 昼间; 56.4; 达标. 夜间; 43.4. 由上表可知，本项目周边声环境保护目标的环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评（2020）33号）规定，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目采取有效的防渗措施后，对地下水、土壤环境影响很小，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境质量进行补充监测。 5、生态环境 本项目位于江西省赣州市宁都县工业园，评价范围内无重要生态保护目标，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 厂界最近距离/m. X; Y. 大气 环境; -115; 98; 宁都县第八中学; 学校; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西北侧; 60. -158; -55; 彭屋; 居住区; 西南侧; 70. -345; 0; 水东村; 居住区; 西侧; 220. 145; 0; 庵边村1; 居住区; 东侧; 49. 100; 355; 庵边村2; 居住区; 东北侧; 290. 170; -420; 瓦子岗; 居住区; 东南侧; 380. -430; 480; 油寮; 居住区; 西北侧; 545. 声环境; 145; 0; 庵边村1; 居住区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 东侧; 49. 地表水环境; /; /; 梅江; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 西侧; 1350. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 注：以项目中心为坐标原点，（0,0）点坐标为E116°0′38.146″，N26°25′44.945″。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 废水经预处理达到宁都县第二污水处理厂接管标准后经污水管网接入宁都县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排入梅江。 表3-6 水污染物排放标准 序号; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 1; 宁都县第二污水处理厂接管标准; pH; 6~9. COD; ≤500mg/L. BOD5; ≤300mg/L. SS; ≤400mg/L. NH3-N; ≤50mg/L. TN; ≤70mg/L. TP; ≤5mg/L. 色度; ≤50. 2; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; pH; 6~9. COD; ≤50mg/L. BOD5; ≤10mg/L. SS; ≤10mg/L. NH3-N; ≤5mg/L. TN; ≤15mg/L. TP; ≤0.5mg/L. 色度; ≤30. 2、废气 挥发性有机废气排放执行《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》（DB36/1101.1-2019）表1大气污染物排放限值及表4厂界大气污染物排放限值，无组织NMHC厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 中“厂区内NMHC无组织排放限值”中规定的监控点处 1h 平均浓度值；生物质锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值，无组织颗粒物排放执行项目生产过程中产生的无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值标准。 表3-7 大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 允许排放速率（最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准. 排气筒（m）; 二级. 总挥发性有机物（TVOC）; 100; 15; /; 2.0; DB36/1101.1-2019. 厂区内无组织NMHC; 厂界监控点处 1h 平均浓度值 10.0mg/m3; GB37822-2019. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; GB16297-1996. 颗粒物; 50; 35; /; /; GB13271-2014. 二氧化硫; 300; 35; /; /. 氮氧化物; 300; 35; /; /. 汞及其化合物; 0.05; 35; /; /. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 35; /; /. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-8 噪声排放限值 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固体废弃物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废气总量控制指标VOCs0.142t/a，NOx1.224t/a；废水总量控制指标COD：0.074t/a，NH3-N：0.007t/a。具体见附件3废水总量控制确认书和废气总量控制确认书。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用已建成的标准厂房进行生产，施工期仅涉及设备安装调试，施工期较短，工程量不大，施工期对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 1、废水产生及排放情况 本项目废水主要包括生活污水、纯水制备浓水、印刷机清洗用水以及碱液喷淋塔废水。 （1）生产废水 ①纯水制备产生的浓水 根据锅炉对水质的要求，新鲜水在进入锅炉前需要进行软化处理，处理目的是去除水中的钙、镁离子，以防止水的硬度过高，影响锅炉的正常运行。在软水处理过程中，会产生软化处理废水，同时锅炉运行过程中同样会产生锅炉排污水，项目拟设置1套纯水制备机组，设计综合产水率约为70%。根据项目水平衡图可知，本项目锅炉运行时间8h/d，锅炉纯水需求量为32m3/d，另外本项目设置1套蒸汽冷凝回收系统，蒸汽供热过程损耗5%，根据水平衡，本项目锅炉新水用量15.31m3/d，4593m3/a；浓水产生量约为13.71m3/d，4113m3/a。浓水作为清净水直接排入雨水管网。 ②印刷机清洗用水 根据建设单位提供的资料，本项目设置5台印刷机，每天印刷结束或换颜色印刷时需进行清洗。项目印刷机自带清洗系统，需要清洗时人工将吸水管放入清洗桶中，印刷机清洗废水经沉淀+压滤+活性炭过滤+超滤处理后外排。结合项目运行情况，本项目清洗用水量为1t/d（300t/a），废水排放系数按0.9计，则项目清洗废水产生量为0.9m3/d，270m3/a。 - 图4-1 清洗废水处理工艺流程图 - 工艺说明： - 设备清洗废水先经调节池进行水质水量调节，再由泵抽入沉淀池中，同时 往沉淀池中加入无机混凝剂，并在搅拌机的搅拌作用下使药剂与清洗废水充分混合、反应，形成絮凝体。在沉淀池中进行泥水分离，将悬浮物与污水进行分离。经沉淀池的污水经泵打压至压滤机进行压滤，压滤机滤下的污泥交由有资质单位进行处理；压滤后的污水流到过渡水箱通过超滤增压泵抽至石英砂过滤器，经过石英砂过滤器的过滤，再进入活性炭过滤器过滤，过滤后流经过滤器，保安过滤器滤除废水中较小的颗粒，以防止细小颗粒物对超滤膜的损伤。经保安过滤器后的废水进入超滤系统，经超滤系统处理后出水回用。经过上述反应处理，清洗油墨废水中的大部分SS、COD、BOD5及氨氮都被去除，色度降低。 - 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）中表 A.2，印刷清洗废水宜采用“预处理：除油；沉淀；过滤；其他”等可行技术，本项目采用“沉淀+压滤+活性炭过滤+超滤”技术符合要求。 - ③碱液喷淋塔：本项目废气使用碱液喷淋塔进行脱硫，生物质颗粒燃烧废气采用碱液喷淋塔处理，碱液喷淋塔用水量30t/d，产生的喷淋废水经沉淀池处理后循环使用，在循环过程水分蒸发，蒸发量按10%计算，需定期补充新水3t/d。 （2）生活废水 - 项目员工人数为100人，均不在厂区住宿，年工作日为300天，根据《江西省生活用水定额》（DB36/T419-2017），人均用水量按50L/（人·天），则生活用水量为5m3/d，合计1500m3/a，生活污水排污系数按0.8计，则项目生活污水产生量为4m3/d，1200m3/a。 - 生活污水经化粪池预处理、印刷机清洗废水经沉淀+压滤+活性炭过滤+超滤处理达到宁都县第二污水处理厂接管标准后通过废水总排放口排入宁都县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排入梅江。 表4-1 本项目水污染物产排情况一览表 生活污水1200t/a; 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 色度. 产生浓度（mg/L）; 250; 150; 200; 25; 50; 3; 10（无量纲）. 产生量（t/a）; 0.300; 0.180; 0.240; 0.030; 0.060; 0.004; /. 清洗废水 270t/a; 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 色度. 产生浓度（mg/L）; 1000; 100; 300; 25; 45; 1; 300（无量纲）. 产生量（t/a）; 0.270; 0.027; 0.081; 0.007; 0.012; 0.001; /. 综合废水1470t/a; 排放浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 15; 0.5; 30（无量纲）. 排放量（t/a）; 0.074; 0.015; 0.015; 0.007; 0.022; 0.001; /. - 2、地表水环境影响评价等级 - 纯水制备产生的浓水为清净水，直接排入雨水管网；喷淋废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理、印刷机清洗废水经沉淀+压滤+活性炭过滤+超滤处理达到宁都县第二污水处理厂接管标准后通过废水总排放口排入宁都县第二污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后最终排入梅江。 表4-2 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q（m3/d）水污染物当量W（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≧20000或W≧600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目废水排放方式为经工业园污水管网间接排放，依据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物。 3、宁都县第二污水处理厂污水处理厂接管可行性 宁都县第二污水处理厂位于江西宁都新中胜工业园区塘屋村南侧，地理坐标为东经116°0′27.86″，北纬26°24′7.136″，主要收集工业园区内的工业废水和部分生活污水。宁都县第二污水处理厂近期工程设计污水处理能力0.5万m3/d，远期建设2万m3/d。项目投资4890.09万元，总占地47503.76m2。污水处理工艺采用物化+生化处理工艺，物化段为调节池+混凝沉淀工艺，核心生化段为水解酸化+氧化沟工艺，出水消毒采用紫外线消毒方式，污泥脱水采用浓缩袋式脱水机。处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后尾水纳入梅江。宁都县第二污水处理厂于2015年12月15日取得赣州市环境保护局《关于宁都县第二污水处理厂近期工程环境影响报告书的批复》（赣市环审字[2015]99号）并于2019年3月通过了环境保护验收。 （1）接管水质可行性分析 本项目生活污水经化粪池处理设施预处理，出水水质能达到宁都县第二污水处理厂接管水质要求，对污水处理厂正常运行不会产生影响。 表4-3 本项目废水水质情况一览表 污染源; 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 色度. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 250; 150; 200; 25; 50; 3; 10（无量纲）. 处理措施; 化粪池. 去除率; 20%; 20%; 30%; 5%; 30%; 2%; /. 预处理后接管浓度（mg/L）; 200; 120; 140; 24; 45; 2.94; 10（无量纲）. 接管标准（mg/L）; 500; 300; 400; 50; 70; 5; 50（无量纲）. 清洗废水; 产生浓度（mg/L）; 1000; 200; 300; 25; 45; 1; 300（无量纲）. 处理措施; 沉淀+压滤+活性炭过滤+超滤. 去除率; 85%; 50%; 90%; 5%; 30%; /; 95%. 预处理后接管浓度（mg/L）; 150; 100; 30; 24; 31; 1; 15. 接管标准（mg/L）; 500; 300; 400; 50; 70; 5; 50（无量纲）. 接管水质达标性; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （2）进水水量可接纳分析 宁都县第二污水处理厂目前处理富余能力为0.15万t/d。根据工程分析核算，本项目完成后生活污水平均排放量4.9t/d，占宁都县第二污水处理厂处理规模比例较小。因此，从水量上能够满足本项目废水处理需求。本项目选址位于江西省赣州市宁都县工业园，属于宁都县第二污水处理厂纳污范围内。因此，项目废水进入宁都县第二污水处理厂处理可行。 （3）时间衔接性、管网配套建设 项目所在区域已经铺设污水管网且已经贯通至宁都县第二污水处理厂。因此，本项目废水在接管时间、空间上均可以顺利衔接，废水可按时接管。 综合以上分析，从时间衔接以及水质、水量方面分析，本项目废水能够进入宁都县第二污水处理厂，对地表水水质影响也较小。 4、污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）需对污染源排放量进行核算。项目废水污染物排放信息表见4-4至4-7。 表4-4 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD NH3-NSS BOD5、TN、TP、色度; 宁都县第二污水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定; TW001; 生活污水处理设施; 化粪池; /; R; /. 2; 清洗废水; COD NH3-NSS BOD5、色度; 宁都县第二污水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定; TW002; 生产废水处理设施; 沉淀+压滤+活性炭过滤+超滤; DW001; R是 £否; 一般排放口-车间排放口. 3; 综合废水; COD NH3-NSS BOD5、TN、TP、色度; 宁都县第二污水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定; /; /; /; DW002; R是 £否£一般排放口-废水总排放口. 3; 喷淋废水; SS; 回用; /; TW003; 生产废水处理设施; 沉淀; /; R是 £否; /. 表4-5 废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/万t/a; 排放去向; 排放规律; 排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 116.313696953; 26.319295267; 0.147; 梅江; 间歇排放，排放期间流量不稳定; 8:00~18:00; 宁都县第二污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. 色度; 30（无量纲）. 表4-6 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 宁都县第二污水处理厂接管标准; 500. 2; BOD5; 300. 3; SS; 400. 4; NH3-N; 50. 5; TN; 70. 6; TP; 5. 7; 色度; 50（无量纲）. 表4-7 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 50; 0.00025; 0.074. 2; BOD5; 10; 0.00005; 0.015. 3; SS; 10; 0.00005; 0.015. 4; NH3-N; 5; 0.00002; 0.007. 5; TN; 15; 0.00007; 0.022. 6; TP; 0.5; 0.000003; 0.001. 7; 色度; 30（无量纲）; /; /. 全厂排放口合计; COD; 0.074. BOD5; 0.015. SS; 0.015. NH3-N; 0.007. TN; 0.022. TP; 0.001. 色度; /. （6）环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）中表 8废水排放口监测指标及最低监测频次要求进行监测。 表4-8 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次. 1; DW001; 总铅、总镉、总汞、六价铬、总铬; 手工; 瞬时采样，至少三个样; 1次/季度. 2; DW002; pH、化学需氧量、氨氮; 手工; 瞬时采样，至少三个样; 1次/年. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废气 1、污染源分析 根据项目特点分析，项目切纸工序将产生切纸粉尘，主要污染物为颗粒物，由于其粉尘产生量较少，且以纸屑为主，对大气环境影响较小；因此不进行定量分析。项目废气主要为生产过程中印刷工序产生的有机废气及生物质锅炉燃烧烟气。 （1）印刷产生的有机废气 本项目油墨印刷工序属于平板印刷中的单张纸印刷，使用的是单张纸胶印油墨。根据胶印油墨VOCs检测报告可知，本项目所用胶印油墨中的VOCs未检出，根据《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1可知单张胶印油墨 VOCs限值应≤3%。本项目使用的印刷油墨按3%计。本项目油墨使用量为15t/a，则印刷工序中VOCs产生量为0.45t/a。 本项目设置1套有机废气收集处理系统，丝印机烘干产生的挥发性有机废气采取集气罩收集后经三级活性炭装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，风机风量10000m3/h，集气罩收集效率90%，单级活性炭吸附处理效率30%，三级活性炭处理效率=1-（1-30%）×（1-30%）×（1-30%）=65%。 则印刷废气有组织排放量为 0.142t/a（0.059kg/h）；无组织排放量为0.045t/a（0.019kg/h）。 （2）生物质锅炉燃烧烟气 本项目设置一台4t/h的燃生物质锅炉，一台2t/h的燃生物质锅炉（备用），供生产过程所需热源，锅炉日运行时间为8h，年工作300天。 燃料消耗量量核算采用《环境统计手册》公式进行计算，计算公式如下： 式中：B—锅炉额定负荷时每小时生物质消耗量，kg/h；D—锅炉每小时饱和蒸汽产量，kg；—饱和蒸汽焓，压力5kg/cm2的饱和蒸汽焓为2748.5kJ/kg；—锅炉给水焓，取水温20℃时水的热焓83.74kJ/kg；Qh—燃料低位发热量，取均值15990kJ/kg；η热—锅炉热效率，取80%。 由此可得项目4t/h生物质锅炉生物质消耗量833.33kg/h。 根据建设单位提供的资料，项目锅炉年运行时间约2400h，因此生物质燃料消耗量约为2000t/a。 根据《第二次全国污染源普查产排污系数手册》-工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》（2019年4月）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”，燃生物质锅炉的工业废气量为6240Nm3/吨-原料。参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“燃生物质工业锅炉的废气产排污系数”，污染物产生系数分别为SO217Skg/吨-燃料（本项目S=0.05）、NOX1.02kg/吨-燃料、颗粒物0.5kg/吨-成型燃料。 表4-9 污染物产生量计算表 产生工序; 燃料用量; 污染物; 产生量; 产排污系数取值依据. 生物质锅炉供热; 2000吨; 烟尘; 1t/a（0.417kg/h）; 排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）. 二氧化硫; 1.700t/a（0.708kg/h）. 氮氧化物; 2.040t/a（0.850kg/h）. 生物质锅炉燃烧废气经低氮燃烧器技术+碱液喷淋塔处理后通过35m高排气筒排放。烟尘去除率约为90%；二氧化硫的去除率为60%；氮氧化物的去除效率为40%。 表4-10 锅炉烟气排放情况 工序; 废气量; 污染物 名称; 产生量; 收集率; 去除率. 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 产量 t/a. 烟气; 5200m3/h; 烟尘; 80.13; 0.417; 1.000; 100%; 90%. SO2; 136.22; 0.708; 1.700; 60%. NOx; 163.46; 0.850; 2.040; 40%. 排放量; 排气筒编号; 排气筒参数; 治理措施. 污染物名称; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 高度m; 直径m; 温度℃. 烟尘; 8.01; 0.042; 0.100; DA002; 35; 0.6; 40; 低氮燃烧器技术+碱液喷淋塔. SO2; 54.49; 0.283; 0.680. NOx; 98.08; 0.510; 1.224. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-11 工艺废气有组织产排情况一览表 生产工序; 污染物; 排放形式; 排气筒编号; 产生情况; 计算方法; 有组织产生状况; 治理措施; 排放状况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 收集效率; 风量m3/h; 收集量t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 处理效率; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 印刷; VOCs; 有组织; DA001; 0.45; 0.188; 产污系数法; 90%; 10000; 0.405; 0.169; 16.9; UV光解+三级活性炭（TA001）; 65%; 是; 5.9; 0.059; 0.142. 锅炉; 颗粒物; 有组织; DA002; 1.000; 0.417; 产污系数法; 100%; 5200; 1.000; 0.417; 80.13; 低氮燃烧器技术+碱液喷淋塔（TA002）; 90%; 是; 8.01; 0.042; 0.100. SO2; 1.700; 0.708; 产污系数法; 100%; 1.700; 0.708; 136.22; 60%; 是; 54.49; 0.283; 0.680. NOx; 2.040; 0.850; 产污系数法; 100%; 2.040; 0.850; 163.46; 40%; 是; 98.08; 0.510; 1.224. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）表4印刷废气污染防治措施为“集气设施或密闭车间、活性炭吸附（现场再生）、浓缩+热力（催化）氧化技术、直接热力（催化）氧化技术、其他”，本项目有机废气经集气装置（收集效率90%）+三级活性炭+15m排气筒（DA001）排放，满足《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》（HJ 1066-2019）中技术要求，因此本项目有机废气处理技术可行。 生物质锅炉燃烧废气经低氮燃烧器技术+碱液喷淋塔处理后通过35m高排气筒排放。经查阅《工业锅炉污染防治可行技术指南》，本项目碱液喷淋属于烟气污染治理技术中的湿式处理技术，属于可行技术。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12 项目无组织废气产排情况一览表 面源; 产污节点; 污染物; 环保措施; 无组织排放状况. 排放量t/a; 排放速率kg/h. 印刷生产车间; 印刷; VOCs; 车间通风; 0.045; 0.019. 2、排放口基本情况 表4-13 排放口基本情况一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标o; 排气筒底部海拔高度m; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率kg/h; 排放标准. 经度; 纬度; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃. DA001; 116.009855777; 26.428720982; 188; 25; 0.4; 25; VOCs; 0.059; 《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》（DB36/1101.1-2019）. DA002; 116.009391755; 26.429356665; 188; 35; 0.4; 45; 颗粒物; 0.042; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. SO2; 0.283. NOx; 0.510. 4、污染物排放量 ①有组织排放量核算 本项目设置2根有组织废气排气筒，项目有组织废气污染物排放情况见下表。 表4-14 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; DA001; VOCs; 5.9; 0.059; 0.142. 2; DA002; 颗粒物; 8.01; 0.042; 0.100. 3; SO2; 54.49; 0.283; 0.680. 4; NOX; 98.08; 0.510; 1.224. 全厂有组织排放总计. 全厂有组织排放总计; VOCs; 0.142. 颗粒物; 0.100. SO2; 0.680. NOX; 1.224. ②无组织排放量核算 表4-15 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; A1; 印刷; VOCs; 车间通风; 《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》（DB36/1101.1-2019）; 2.0; 0.045. ③年排放量核算 表4-16 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; VOCs; 0.187. 2; 颗粒物; 0.100. 3; SO2; 0.680. 4; NOX; 1.224. 5、非正常工况 本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即三级活性炭、低氮燃烧+碱液喷淋塔装置等处理设施失效或者废气处理设备运转不正常，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如下表所示。 表4-17 非正常工况下废气排放一览表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次; 措施. DA001; 印刷; VOCs; 0.169; 30min; 1次; 加强检修过程中等非正常工况的废气污染控制，对废气处理设施进行定期检查，确保废气设施的正常运转，最大程度减少非正常排放的时间和频次. DA002; 生物质锅炉燃烧废气; 颗粒物; 0.417. SO2; 0.708. NOx; 0.850. 非正常工况下，排气筒污染物排放速率较低，但仍会造成一定的环境影响。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②应定期维护、检修废气净化装置，定期更换活性炭，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 5、废气达标排放分析 （1）有组织排放废气达标排放分析 表4-18 有组织废气达标排放情况 排放口编号; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 标准值; 达标情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h. DA001; VOCs; 5.9; 0.059; 100; /; 达标. DA002; 颗粒物; 8.01; 0.042; 50; /; 达标. SO2; 54.49; 0.283; 300; /; 达标. NOx; 98.08; 0.510; 300; /; 达标. 根据上表分析，本项目有组织废气排放均可实现达标排放。 （2）无组织排放废气达标分析 由废气源强核算可知，本项目无组织排放废气主要污染物为VOCs、甲苯+二甲苯。本评价采用根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN（不考虑地形）模型对项目无组织废气进行达标性质分析，根据计算结果，本项目无组织废气最大落地浓度均小于厂界浓度限值要求，无组织废气排放达标情况详见表4-19。 表4-19 无组织废气排放达标情况 序号; 污染源; 污染物; 排放情况; 排放标准; 达标情况. 最大落地点浓度（mg/m3）; 厂界浓度（mg/m3）. 1; 生产车间; VOCs; 0.11243; 2.0; 达标. 由上表可知，本项目有组织和无组织排放均能满足相应排放标准限值要求。因此，本项目在正常生产的情况下，生产废气可以做到达标排放，对周边环境影响较小。 6、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）的有关规定，要确定无组织排放源的卫生防护距离，因此本次评价针对粉尘、非甲烷总烃的无组织排放卫生防护距离进行计算，可由下式计算： 式中：Qc－污染物的无组织排放量，kg/h； Cm－污染物的标准浓度限值，mg/m3； L －卫生防护距离，m； r －生产单元的等效半径，m； B、C、D－计算系数。 卫生防护距离计算公式中源强及参数确定见表4-20。 表4-20 卫生防护距离计算系数 计算系数; 年均风速 m/s; 卫生防护距离 L， m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据上述公式，计算出污染物的卫生防护距离见表4-21。 表4-21 卫生防护距离计算参数取值及计算结果表 污染源; 面源参数; 污染物名称; 排放速率 kg/h; 环境质量标准μg/m3; 等标排放量QC/Cm; 是否为初筛因子; 计算 结果; 卫生防护距离. 面源长度m; 面源宽度m; 有效高度m. 生产车间; 125; 40; 9; VOCs; 0.019; 1200; 0.016; 是; 4.025; 50m. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）的有关规定：不同行业及生产工艺产生无组织排放的特征大气有害物质差别较大。在选取特征大气有害物质时应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2种。当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 通过计算模式计算，最终确定在印刷生产车间边界设置50m的卫生防护距离，距离印刷生产车间最近的敏感目标为印刷生产车间西南侧95m的彭屋，周边敏感点均在卫生防护距离范围之外，满足卫生防护距离要求。 7、大气环境影响分析 项目所在区域大气环境质量达标，印刷产生的挥发性有机废气经集气罩收集后经UV光解+三级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）排放；生物质燃烧废气经低氮燃烧器技术+碱液喷淋塔（TA002）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。经处理后挥发性有机废气排放满足《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》（DB36/1101.1-2019）表1大气污染物排放限值及表4厂界大气污染物排放限值；生物质锅炉烟气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值。本项目废气治理措施属于可行技术，在落实本次评价的废气防治措施后，对区域大气环境质量影响较小。 8、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）中排污单位要求确定监测频次，废气监测计划安排如下。 表4-22 废气污染源监测计划 阶段; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 运营期; DA001; VOCs; 1次/年. DA002; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 1次/月. 厂界; VOCs; 1次/年. 三、噪声 （1）噪声源强 项目噪声源主要为机械设备、风机等设备的机械噪声，其噪声源强70~85dB（A），各噪声设备采用减振隔声措施可降低噪声源强。各种设备噪声级见表4-23。 表4-23 噪声设备布置一览表 序号; 设备名称; 数量; 声压级 dB(A); 持续时间; 距厂界距离; 位置; 治理措施. 1; 全自动制糊机; 1台; 70; 连续性; 东厂界50m 南厂界5m 西厂界70m 北厂界5m; 生产车间; 隔声、减振. 2; 自动调墨机; 1台; 70; 连续性. 3; 印刷机; 5台; 75; 连续性. 4; 平轧机; 1台; 70; 连续性. 5; 高速自动碰线机; 1台; 70; 连续性. 6; 全自动糊箱机; 1台; 70; 连续性. 7; 半自动糊箱机; 4台; 70; 连续性. 8; 全自动钉箱机; 1台; 75; 连续性. 9; 手动钉箱机; 4台; 75; 连续性. 10; 打包机; 1台; 75; 连续性. 11; 空压机; 2台; 90; 连续性. 12; 模切一体机; 1台; 80; 连续性. 13; 高速全自动糊钉一体机; 1台; 80; 连续性. 14; 喷码机; 1台; 75; 连续性. 15; 生物质锅炉; 1台; 70; 连续性; 东厂界205m 南厂界10m 西厂界5m 北厂界5m; 锅炉房. 16; 风机; 2台; 85; 连续性; 东厂界150m 南厂界3m 西厂界60m 北厂界65m; 室外. 从噪声源到受声点的噪声总衰减量，是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成，本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量，空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计。本项目主要是生产车间的噪声，考虑到各噪声源的距离，将一个车间噪声源简化为一个等效点声源处理。 在噪声治理上，针对两种不同性质的噪声，采取不同的减噪措施。项目主要为机械性噪声，对机械动力性噪声，在噪声的传播过程中容易衰减，且易受厂房、墙体、植被的吸收和阻隔，本项目采用低噪声设备，生产过程中本身产生的噪声较低，高噪声设备均布置在密闭的厂房内，并加减振措施，采取了较严密的降噪措施；对于风机采取了加装减振、消声装置，同时在车间外和厂区空地搞好绿化等措施。 噪声治理采用从声源控制及传播途径控制相结合的方法，选用低噪声设备，将高噪声设备安装在密闭车间内。对产生机械噪声的设备，在设备与基础之间安装减振装置。可降低噪声15~20分贝； 依照《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源叠加模式和衰减模式，计算出所有噪声设备叠加后总声级为69.7dB（A），对厂界外一定距离的贡献值预测计算结果见下表：根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。 （2）预测方法 预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级。然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： ①点声源传播衰减模式： LPA=LPB-20lg(ra/rb)-Ae 式中：LPA—声源A 处的声压级，dB(A)； LPB—声源B 处的声压级，dB(A)； ra—预测点距声源A 处的距离，m； rb—预测点距声源B 处的距离，m； Ae—环境衰减值，dB(A)。Ae 取值受地面吸收，空气温度，物体阻挡的屏蔽等环境因素影响，根据以往实际测量的经验，在有建筑物屏蔽的情况下，Ae 取17—20 较合适。 ②多点源在某点声压级的叠加模式 LP=10lg（100.1Li） 式中：LP－n 个声源叠加后总声源级，dB(A)；Li－第i 个声源对某点的声压级，dB(A)；n－声源个数。 （3）预测参数 房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10～25dB。本评价隔声量取15dB。 （4）预测结果 首先确定各噪声源距各预测点的距离，然后用点声源噪声随距离衰减的公式计算出各预测点受到的影响，新建项目以预测值为评价量，详细结果见表4-24。 表4-24 噪声随距离的衰减dB（A） 厂界1m处; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 噪声; 51.3dB（A）; 52.6dB（A）; 52.6dB（A）; 52.6dB（A）. 由以上预测结果可看出，项目建成投产后，采取选用低噪声设备、隔声减振措施的基础上，噪声经过衰减，昼、夜间厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 本项目厂界周边50米范围内存在声环境保护目标，委托江西博华环境检测科技有限公司对项目所在地敏感点声环境现状进行了监测，监测时间为2024年3月29日，监测周期为1天，监测时段为昼间和夜间，监测期间本项目正常运营。具体监测情况见下表。 表4-25 噪声监测情况表 单位dB（A） 监测点位; 类别; 监测结果dB（A）; 执行标准dB（A）; 达标情况. N1 厂界东侧居民区; 昼间; 55.8; 昼间：60 夜间：50; 达标. 夜间; 44.4. N2 厂界北侧宁都县第八中学; 昼间; 56.4; 达标. 夜间; 43.4. 根据环境现状监测报告，本项目正常运营情况下，周边环境敏感点声环境质量满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 （5）环境监测计划 表4-26 污染源监测方案表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1 次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 本项目固体废物包括一般工业固体废物（废边角料、废包装袋）、危险废物（废印版、污泥、废油墨桶、废活性炭、废机油、废含油抹布）和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 ①废边角料：产生环节为切纸工序，根据建设单位提供的资料，废边角料料约占各类纸张的0.1%，项目纸张用量为2250t/a，则废边角料约为2.25t/a，项目产生的边角料集中收集后外售综合利用。 ②废包装袋：废包装材料主要是项目在制胶工序中产生的废淀粉包装袋及其他原辅材料的包装袋，本项目产生废包装材料约3t/a，收集后外售综合利用。 厂内一般工业固体废物分类收集，及时清运，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定建设一般固废暂存间，固废清运时要防止固废扬散、掉落或液体地漏，防止雨淋冲刷，减少对环境的危害。本项目设置一般工业固废暂存间，占地面积10m2，有效容积15m3，本项目年产一般工业固废5.25t/a，固废库60天周转一次，库区暂存能力为10t，本项目一般工业固废暂存间能满足要求。一般工业固废暂存间需要按防雨淋和扬尘的要求设计、建设，并进行地面硬化，防渗设置可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，确保防渗层渗透系数小于10-5cm/s，同时针对涉液态固废或含水固废应采用相应容器存放。 （2）危险废物 ①废印版 产生环节为印刷工序，根据建设单位提供的资料，废印版产生量约为 0.1t/a，经查阅《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW16，废物代码为231-002-16。经收集后暂存于危废间，定期交由具有相关危废资质的单位处理。 ②污泥 本项目印刷清洗废水采用污水处理设施（处理工艺：混凝沉淀），处理过程会产生污泥，类比同类型项目，污泥产生量约为废水处理量的0.5%，项目印刷清洗废水产生量为240m3/a，则污泥产生量约为1.2t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，污泥属于危险废物，危废类别为HW12，危废代码为264-012-12，委托有资质的单位进行转运处置。 ③废活性炭 项目采用活性炭处理挥发性有机废气，需定期更换活性炭，根据吸附法工业有机废气治理工程技术规范，1kg活性炭用量约吸附有机废气0.35kg，有机废气吸附量为0.263t/a，则活性炭用量0.751t/a，则废活性炭产生量为1.014t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭滤网属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-041-49。经收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危废处理资质单位处置。 活性炭更换周期： T=GqKQCiη×106 式中：T—吸附周期，h； G—活性炭充填量，100kg ； q—保持吸附量，0.35kg/kg ； K—装置放大后的有效系数30%～80%，取70% ； Q—处理风量，m3/h； Ci—废气进口浓度，mg/m3； η—净化效率%，平均值取65% 。 则活性炭更换周期为223h（按照每天生产8h，活性炭更换周期为28d）。 ④废油墨桶 根据本项目原辅料使用情况可知，项目每年产生废包装桶约1.5t，属于危险废物。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废包装桶属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，经收集后委托有资质的单位处置。 ⑤废机油 本项目设备维修保养过程中会产生废机油，产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属危险废物（危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，行业来源为非特定行业，危废代码900-214-08，危险特性T/I），统一收集后暂存于危险废物贮存间并定期交由具有危险废物处理资质单位进行处理。 ⑥废含油抹布 本项目机械检修会产生废含油抹布及手套，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废含油抹布及手套属危险废物（危废类别为HW49，废物代码：900-041-49，危险特性为T/In）。项目生产过程产生的含油抹布约为0.02t/a，统一收集后暂存于危险废物贮存间并定期交由具有危险废物处理资质单位进行处理。 （3）生活垃圾 本项目产生的生活垃圾按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，本项目员工人数100人，则生活垃圾产生量为15t/a。 建设项目固废汇总见表4-27。 表4-27 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a. 1; 生活垃圾; 一般工业固体废物; 生活办公; 固态; 《固体废物鉴别导则（试行）》和《国家危险废物名录》（2021）; /; /; /; 15. 2; 边角料; 切纸; 固态; /; /; /; 2.25. 3; 废包装袋; 原料拆包; 固态; /; /; /; 3. 4; 废印版; 危险废物; 印刷; 固态; T; HW16; 231-002-16; 0.1. 5; 污泥; 废水处理; 固态; T; HW12; 264-012-12; 1.2. 6; 废活性炭; 上胶及成型废气处理; 固态; T/I; HW49; 900-041-49; 1.104. 7; 废油墨桶; 原料包装; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 1.5. 8; 废机油; 设备维修; 液态; T/I; HW08; 900-214-08; 0.1. 9; 废含油抹布; 设备维修; 固态; T/In; HW49; 900-041-49; 0.02. （4）危险废物影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物分析情况汇总如下： 表4-28 危险废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 贮存周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废印版; HW16; 231-002-16; 0.1; 印刷; 固态; 有机物; 1a; T; 委托有资质单位处置. 2; 污泥; HW12; 264-012-12; 1.2; 废水处理; 固态; 有机物; 1a; T; 委托有资质单位处置. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.104; 废气处理; 固态; 有机物; 30d; T/I; 委托有资质单位处置. 4; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 1.5; 原料包装; 固态; 有机物; 30d; T/In; 委托有资质单位处置. 5; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.1; 设备维修; 液态; 废机油; 1a; T/I; 委托有资质单位处置. 6; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.02; 设备维修; 固态; 废机油; 1a; T/In; 委托有资质单位处置. 本项目设置一个10m2的危废暂存间，用于收集生产过程中产生的危险废物，暂存后委托有资质的单位清运、处置。 设计平均堆高1m，考虑库区留有通道和隔断，使用面积约8m2，设计有效容积8m3，设计暂存能力8t，本项目年产危险废物4.024t/a，库区暂存能力为8t，本项目危险废物暂存间能满足要求。将一般废物与危险废物分开处置，危险废物的收集、暂存应达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定要求，对地面及池壁进行防渗处理，对危废进行分类收集、贮存，设立危废暂存间标识，并制定了相关台账制度及管理规范。 表4-29 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存库; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 一楼仓库; 10; 密闭容器; 8; 30d. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 密闭容器; 15d. 3; 废机油; HW08; 900-214-08; 密闭容器; 1a. 4; 废含油抹布; HW49; 900-041-49; 密闭容器; 1a. 5; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 密闭容器; 1a. 本项目危险废物均暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处理。 同时，本项目危险废物临时贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。同时，为了防止危险废物在贮存过程中对环境产生影响，应采取下列措施： ①所有产生的危险废物均应当使用符合标准的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损。 ②容器及材质要满足相应的强度要求，容器材质和衬里要与危险废物相容，不能发生化学反应，要采取防腐措施。 ③容器必须完好无损。 ④禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签。 ⑤地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ⑥危险废物贮存间要做到防腐、防渗漏、防雨、防流失；危险废物贮存间选址与设计须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 ⑦厂内建立危险废物台帐管理制度，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ⑧必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑨危废临时贮存区等贮存处置场所按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设立明显标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 在严格采取以上措施情况下，本项目营运期产生的各类固体废弃物均可实现清洁处理和处置，不会对周围环境产生二次污染，对环境影响较小。 5、地下水、土壤污染防治 （1）污染源 影响地下水、土壤环境的污染源主要为液态物料泄漏、大沉降等可能造成的污染。 主要泄漏污染源有：油墨。 大沉降行染有：主要有机废气的排放，经大沉降造成地下水、土壤的污染。 （2）污染物类型 主要为有机物等。 （3）污染途径 油墨桶破损开裂，防渗层破坏，造成泄漏、渗漏，造成地下水、土壤环境污染。 大气沉降，有机废气排放过程中在大气中沉降，造成有机废气、污染物的沉降，造成地下水、土壤环境的污染。 （4）地下水污染防治措施 ①渗漏及防治措施 油墨渗漏会对地下水水质产生一定的污染。本项目油墨采用桶包装，仓库地面采取防腐防渗措施；项目各液态原料均不设储罐，采用小规格塑料桶装；油墨存放区围堰高度为0.8米，正常情况下不会发生泄漏，不会污染地下水。若发生泄漏可能会渗入地下，对地下水水质产生一定的污染。 ②危险废物堆放的渗漏及防治措施 项目危险废物主要有：废印版、污泥、废油墨桶、废活性炭、废机油、废含油抹布。建设单位将其收集后，定期交给有资质单位回收处理。 对于危险废物堆放仓库，进出口设置高于室内地面150mm的墁坡，存放区围堰高度为0.2米，并对仓库内墙体及地面做防腐、防渗措施；危废暂存库临时堆放场地应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 （5）分区防渗 地下水、土壤污染防治措施坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则。即采取主动控制和被动控制相结合的措施。 主动控制，分区防渗。从源头控制，主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7地下水防渗分区参照表，项目分区防渗分区如下： 表4-30 本项目分区防渗一览表 装置、单元名称; 污染防治区域及部位; 污染防治区类别; 防渗设计要求. 油墨储存区、污水处理站; 地面; 重点; 基础防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）. 危废暂存库; 地面; 重点. 生产车间; 地面; 一般; 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。. 对于上述各种措施，建设单位应定期检修，防止因防腐、防渗措施损坏时渗漏而影响地下水及土壤环境。在采取上述设施后，本项目发生渗漏时得到有效的控制，对项目所在区域地下水环境的影响很小，同时建设单位应该加强厂内安全生产、清洁生产的管理，避免渗漏事故的发生。 采取以上措施后，可以有效地防止建设工程对厂区附近地下水造成污染，工程投产后对周围地下水不会造成明显影响，不会影响当地地下水的原有利用价值。本项目基本不会对地下水造成污染影响。 6、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性时间或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价工作等级划分表，结合本项目实际情况，确定本项目环境风险评价等级。环境风险评价级别见表4-31。 表4-31 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅵ+; Ⅲ; Ⅱ; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。 当企业存在多种风险物质时，则按下式计算： 式中：q1 , q2 , ..., q n ——每种风险物质的存在量，t； Q1 , Q2 , ..., Qn ——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1，风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1，将Q值划分为（1）1≤Q＜10，（2）10≤Q＜100，（3）Q≥100。 针对企业的生产原料、燃料、辅助生产原料等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B筛选环境风险物质，本项目涉及环境风险物质机油、废机油。 表4-32 本项目Q值确认表 序号; 危险物质名称; 最大存在量/在线量（t）; 临界量（t）; 该物质Q值. 1; 机油; 0.08; 2500; 0.000032. 2; 废机油; 0.1; 2500; 0.00004. 3; 项目Q值合计; 0.000072. 本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.000072＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，对比评价等级判定表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）危险物质污染途径及危害分析 表4-33 危险物质污染途径及危害分析 序号; 名称; 风险因素; 污染途径; 危害. 1; 生产线、原料仓库; 泄漏、火灾; 化学品通过雨水管网进入水环境；泄漏; 污染地表水、地下水及土壤. 2; 火灾产生的伴生/次生污染; 泄漏; 消防废水通过雨水管网进入水环境; 通过周边雨水管道污染周边水体. 3; 废气事故排放; 事故排放; 废气未经处理直接排入大气; 对大气环境影响较大. 4; 危废储存间; 泄漏; 固体危废泄露可迅速收集; 污染地下水及土壤. （3）风险防范措施 ①运营和生产管理的风险防范措施 加强工艺管理，严格控制工艺指标。工厂应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。 加强安全生产教育。让所有员工了解本厂各种原材料、最终产品以及废物的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。 把好设备进厂关，将隐患消灭在正式投入使用前。同时加强容器、设备、管道、阀门等密封检查与维护，发现问题及时解决，保证设备完好。 厂区应建立处理环境事故的日常和应急两级物资储备，包括应急车辆以及自身防护装置、抢修设备工具等应急物资。同时需配备相应的应急物资及装备，如灭火器、堵漏卡箍、消防沙土等。 ②总图布置和建筑物安全防范措施 总平面布置根据厂区内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）设计。 厂区应有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开，原料、产品、副产品等大宗货物运须有单独路线，不与人流及其他货流混行和平交。 厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置，力求顺通，保证消防、急救车辆畅行无阻。 ③泄露防范措施 油墨渗漏会对地下水水质产生一定的污染。本项目油墨采用桶包装，仓库地面采取防腐防渗措施；项目各液态原料均不设储罐，采用小规格塑料桶装；油墨存放区围堰高度为0.8米，正常情况下不会发生泄漏，不会污染地下水。若发生泄漏可能会渗入地下，对地下水水质产生一定的污染。 对于危险废物堆放仓库，进出口设置高于室内地面150mm的墁坡，存放区围堰高度为0.2米，并对仓库内墙体及地面做防腐、防渗措施；危废暂存库临时堆放场地应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 ④其他事故防范措施 平时加强废水、废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，若遇到非正常排放无法及时处理时，必须停产检修，避免非正常排放对环境造成不利影响。 （4）环境风险分析结论 评价认为，只要企业严格按照环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，并编制企业突发环境事件应急预案，接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 表4-34 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 赣州丽华彩印包装有限公司年产3600万平方米纸箱建设项目. 建设地点; 江西省赣州市宁都县工业园. 地理坐标; 东经; 116°0′38.146″; 北纬; 26°25′44.945″. 主要危险物质及分布; 机油、废机油，分布于仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①本项目有毒有害液体物料、污水或事故废水如发生事故导致泄漏，则会进入地表水体或下渗进入土壤和地下水，造成地表水、地下水或土壤污染；废气事故造成大气环境污染。 ②本项目有毒有害液体物料泄漏、引发火灾等。. 风险防范措施要求; ①运营和生产管理的风险防范措施：加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全生产教育。 ②总图布置和建筑物安全防范措施：总平面布置根据厂区内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）设计。 ③泄露防范措施 油墨仓库地面采取防腐防渗措施，存放区围堰高度为0.8米。危险废物堆放仓库，进出口设置高于室内地面150mm的墁坡，存放区围堰高度为0.2米，并对仓库内墙体及地面做防腐、防渗措施。 ④其他事故防范措施 平时加强废水及废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，若遇到非正常排放无法及时处理时，必须停产检修，避免非正常排放对环境造成不利影响。 ⑤建立环境风险应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.000072＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，对比评价等级判定表可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。只要建设项目单位高度重视本项目的环境风险，采取相应的风险防范措施，可将事故风险控制在可以接受的范围内。. 7、环保投资概算 本项目总投资为1200万元，其中环保投资65万元，约占总投资的5.42%。 表4-35 环保投资清单 序号; 项目名称; 环保设施名称; 投资（万元）. 1; 废水治理; 印刷机清洗废水; 沉淀+压滤+活性炭过滤+超滤 （处理规模1t/d）; 10. 喷淋废水; 沉淀池; 5. 生活污水; 化粪池; 1. 2; 废气处理; 印刷产生的挥发性有机废气; 集气罩收集后经UV光解+三级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）排放; 12. 生物质锅炉燃烧废气; 低氮燃烧器技术+碱液喷淋塔（TA002）处理后通过35m高排气筒（DA002）排放; 20. 无组织废气; 车间通风; 3. 3; 固废暂存; 分类收集，按相关规定进行设置，规范设置一般工业固体废物贮存库（占地面积10m2），危险废物贮存库（占地面积为10m2）; 4. 4; 噪声治理; 机械设备、风机等选用低噪声设备+隔声减振+厂房隔声; 5. 5; 其他; 重点防渗区防腐防渗; 5. 合计; /; 45. 8、竣工环境保护验收清单 竣工环境保护验收清单见表4-36。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-36 竣工环境保护验收清单 内容 要素; 排放口（编号、名称）/污染源; 污染物; 环境保护措施; 验收标准. 大气环境; 印刷产生的挥发性有机废气; VOCs; 集气罩收集后经UV光解+三级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）排放; 《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》（DB36/1101.1-2019）. 生物质锅炉燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器技术+碱液喷淋塔（TA002）处理后通过35m高排气筒（DA002）排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 无组织废气; VOCs; 车间通风; 《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》（DB36/1101.1-2019）. 地表水环境; 生活污水; COD、NH3-N、SS、BOD5; 化粪池; 宁都县第二污水处理厂接管标准. 清洗废水; COD、NH3-N、SS、BOD5、色度; 沉淀+压滤+活性炭过滤+超滤 （处理规模1t/d）. 喷淋废水; SS; 经沉淀池沉淀后回用; 不外排. 纯水制备浓水; SS; 直接排入雨水管网; 宁都县第二污水处理厂接管标准. 声环境; 厂界; 等效连续A声级Leq; 采取隔声、减振等综合治理措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固体废物; 边角料、废包装袋集中收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运处置。; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废印版、污泥、废活性炭、废油墨桶、废机油、废含油抹布经收集后交由有资质单位处置。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷产生的挥发性有机废气 | VOCs | 集气罩收集后经UV光解+三级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA001）排放 | 《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》（DB36/1101.1-2019） |
|  | 生物质锅炉燃烧废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器技术+碱液喷淋塔（TA002）处理后通过35m高排气筒（DA002）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 无组织废气 | VOCs | 车间通风 | 《挥发性有机物排放标准 第1部分：印刷业》（DB36/1101.1-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 化粪池 | 宁都县第二污水处理厂接管标准 |
|  | 清洗废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5、色度 | 沉淀+压滤+活性炭过滤+超滤 （处理规模1t/d）处理 |  |
|  | 喷淋废水 | SS | 经沉淀池沉淀后回用 | 不外排 |
|  | 纯水制备浓水 | SS | 直接排入雨水管网 | / |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级Leq | 采取隔声、减振等综合治理措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 边角料、废包装袋集中收集后外售综合利用；废印版、污泥、废活性炭、废油墨桶、废机油、废含油抹布经收集后交由有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运处置。 厂内固体废物分类收集，及时清运，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定建设一般固废暂存间。 本项目设置危废暂存间用于收集项目生产过程中产生的危险废物，暂存后委托有资质的单位清运、处置。将一般废物与危险废物分开处置，危险废物的收集、暂存应达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，对地面及池壁进行防渗处理，对危废进行分类收集、贮存，设立危废暂存间标识，并制定了相关台账制度及管理规范。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0x10-7cm/s的粘土层的防渗性能；化学原料储存区、危险废物暂存间等重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0x10-7cm/s的粘土层的防渗性能。防渗层可由单一或多种防渗材料组成。危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求进行防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①运营和生产管理的风险防范措施：加强工艺管理，严格控制工艺指标。加强安全生产教育。 ②总图布置和建筑物安全防范措施：总平面布置根据厂区内生产装置及安全、卫生要求合理分区，分区内部和相互之间保持一定的通道和间距；总图布置的建筑防火间距严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）设计。 ③泄露防范措施 油墨存放区围堰高度为0.8米。危险废物堆放仓库，进出口设置高于室内地面150mm的墁坡，存放区围堰高度为0.2米，并对仓库内墙体及地面做防腐、防渗措施。 ④其他事故防范措施 平时加强废水、废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，若遇到非正常排放无法及时处理时，必须停产检修，避免非正常排放对环境造成不利影响。 ⑤建立环境风险应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）环境管理机构设置 为了本项目在运营期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律、法规、政策及标准，接受地方生态环境主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及运营期产生的污染物进行监测、分析、了解工程对环境的影响状况，建设单位应设置专职的环境管理人员，配备一名管理人员分管环境保护管理工作，编入一名技术人员参与项目的环保设施“三同时”管理，同时需负责产生污染防治设施运行管理。 （2）环境管理制度 ①贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染及其它配套的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应进行企业自主竣工验收，经验收合格后，方可投入运行。 ②执行排污许可证申报：按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地生态环境主管部门申报排污许可证。经生态环境主管部门批准后，方可按分配的指标排放。 ③环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施，防止污染事故的发生。 （3）环境监测计划 表5-1 环境监测计划一览表 监测类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; 厂界; VOCs; 1次/年. DA001; VOCs; 1次/年. DA002; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度; 1次/月. 废水; DW001; 总铅、总镉、总汞、六价铬、总铬; 1次/季度. DW002; pH、化学需氧量、氨氮; 1次/年. 噪声; 厂界外1m; 噪声; 1次/季度. （4）排污口规范化设置 根据国家、地方颁布的有关环境保护规定，排气筒、废水总排放口、噪声排放源、和危废临时贮存区等贮存处置场所均应按《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）要求设立明显标志，危废临时贮存区等贮存处置场所按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设立明显标志，具体标识见表5-2。 表5-2 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表5-3 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. |

- 六、结论

赣州丽华彩印包装有限公司年产3600万平方米纸箱建设项目符合国家产业政策，选址合理。项目所在区域水、大气和声环境现状较好，符合规划要求。只要项目落实本报告提出的相关环境保护措施，不会对区域环境功能造成大的影响。从区域环境保护分析，项目建设符合环境保护相关政策。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.187t/a | / | 0.187t/a | 0.187t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.100t/a | / | 0.100t/a | 0.100t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.680t/a | / | 0.680t/a | 0.680t/a |
|  | NOX | / | / | / | 1.224t/a | / | 1.224t/a | 1.224t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.074t/a | / | 0.074t/a | 0.074t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | 0.015t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.015t/a | / | 0.015t/a | 0.015t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.007t/a | / | 0.007t/a | 0.007t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.022t/a | / | 0.022t/a | 0.022t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | 0.001t/a |
| 一般工业固体废物 | 边角料 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | 2.25t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | 3t/a |
| 危险 废物 | 废印版 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | 1.2t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.104t/a | / | 1.104t/a | 1.104t/a |
|  | 废油墨桶 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | 1.5t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | 0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①